GUIDE ANIMATEUR DES OUTILS PEDAGOGIQUES

Mise à jour : 15/03/02

Ces maquettes ne fonctionnent qu’avec EXCEL 7 .

Elles seront plein écran  pour des configurations d’écran 800 X 600.

Avant d’utiliser les maquettes (la 1° fois) :

OUVRIR excel

Fenêtre OUTIL, sélectionner MACRO COMPLEMENTAIRE, sélectionner UTILITAIRE  ANALYSE. (cette opération permet de réaliser les calculs avec les nombres complexes.).

Fenêtre FICHIER, QUITTER.

Ouvrir les fichiers en double cliquant dessus.

TerreH61..XLS : présentation des montées en potentiel lors d’un défaut

Mneutre.XLS : présentation du plan de protection

IC-SAA.XLS : présentation du fonctionnement du SAA

Défaut.XLS : présentation de l’évolution des défauts en NC

Utiliser les boutons des boites de dialogue (maquette). évitez d’utiliser l’environnement Excel.

Sommaire

Montées en potentiel lors d’un défaut monophasé (maquette TERRE H61.XLS) :	2

Principe de fonctionnement du SAA (maquette IC-SAA.XLS) :	14

Amplitude des courants et tensions lors d’un défaut monophasé (maquette MNEUTRE.XLS):	24

Evolution de la tension homopolaire lors de l’extinction des défauts monophasés(maquette DEFAUT.XLS)	29

# Montées en potentiel lors d’un défaut monophasé (maquette TERRE H61.XLS) :

Objectifs de la maquette : Visualiser les montées en potentiel des masses lors d’un défaut monophasé HTA.

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Situer l’évolution de la montée en potentiel des masses HTA autour de la prise de terre HTA.

- Identifier l’influence de la résistance de la prise de terre des masses HTA sur l’amplitude de la montée en potentiel de ces masses lors d’un défaut monophasé HTA.

Manipulation :

RPN 40

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io (A) | RM () | RN () | Couplage % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 0 | 30 | 15 | 15 |

Commentaires

U nominal : Tension composée d’alimentation

3Io : Capacitif homopolaire

RM : Résistance de la terre des masses HTA

RN : Résistance de la terre du neutre BT

Couplage : Indépendance des prises de terre

VRM : Valeur de la montée en potentiel des masses HTA

VRN : Valeur de la montée en potentiel du neutre BT

VT : Valeur de la tension de toucher (voir explications page 13)

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RM génère un potentiel sur les masses HTA(VRM = RM x Idéfaut). Ce potentiel « rayonne » autour de la prise de terre et va en décroissant plus on s’éloigne de la prise de terre (RM).(Courbe jaune sur la maquette).

La pente de cette courbe varie avec la résistivité du terrain. Plus la résistivité est faible plus la pente est raide.

Le potentiel (VRM) va s’annuler en un point que l’on va nommer terre lointaine. Le potentiel de la terre lointaine est identique au potentiel de la terre du poste source.

Les normes actuelles

La résistance de la prise de terre des masses HTA RM < 30

La montée en potentiel des masses HTA VRM < 6 kV

Le couplage < 15%

La résistance de la prise de terre du neutre BT RN < 15

La montée en potentiel du neutre BT < 1500V

Nouvelle norme

La montée en potentiel VT doit être < 500V avec un temps de déclenchement des protections = 0.5s et < 200V avec un temps de déclenchement des protections = 1s. (voir explications page 13)

Faire varier RM

Résultats

| RM () | VRM (V) | VRN (V) | VT (V) | Idéfaut (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4949 | 742 | 1485 | 165 |
| 40 | 5774 | 866 | 1732 | 144 |
| 50 | 6415 | 962 | 1925 | 128 |
| 60 | 6928 | 1040 | 2078 | 115 |

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RM génère un potentiel sur les masses HTA(VRM = RM x Idéfaut). La norme de 6kV n’est plus respectée pour RM = 43.

D’ ou le choix de RM<30 .

- Identifier l’influence du courant capacitif sur l’amplitude de la montée en potentiel de ces masses lors d’un défaut monophasé HTA.

Manipulation :

RPN 40

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io (A) | RM () | RN () | Couplage % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 0 | 30 | 15 | 15 |

Faire varier 3Io

Résultats

| 3Io () | VRM (V) | VRN (V) | Idéfaut (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 5180 | 777 | 173 |
| 200 | 5771 | 866 | 192 |
| 300 | 6520 | 978 | 217 |
| 400 | 7271 | 1091 | 242 |
| 500 | 7947 | 1192 | 265 |

Les normes actuelles

La résistance de la prise de terre des masses HTA RM < 30

La montée en potentiel des masses HTA VRM < 6 kV

Le couplage < 15%

La résistance de la prise de terre du neutre BT RN < 15

La montée en potentiel du neutre BT < 1500V

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RM génère un potentiel sur les masses HTA(VRM = RM x Idéfaut). Le courant de défaut est égal à la somme vectorielle du courant ciculant dans le neutre (In = courant actif de 300A pour un défaut franc) et du courant capacitif (3Io). La norme de 6kV n’est plus respectée pour un 3Io de 250A.

- Identifier les montées en potentiel lors de l’amorçage de l’éclateur BT.

Manipulation :

RPN 40

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io (A) | RM () | RN () | Couplage % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 500 | 30 | 15 | 15 |

amorçage éclateur

Selectionner

Résultats

| VRM (V) | VRN (V) | Idéfaut (A) |
| --- | --- | --- |
| 4364 | 4364 | 436 |

Les normes actuelles

La résistance de la prise de terre des masses HTA RM < 30

La montée en potentiel des masses HTA VRM < 6 kV

Le couplage < 15%

La résistance de la prise de terre du neutre BT RN < 15

La montée en potentiel du neutre BT < 1500V

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RM génère un potentiel sur les masses HTA(VRM = RM x Idéfaut). Lorsque la montée en potentiel dépasse 8kV, il y a amorçage de l’éclateur BT pour  protéger le matériel. Il y a alors écoulement du courant de défaut par la terre des masses HTA et la terre du neutre BT. La norme de 1500V sur la BT n’est plus respectée.

- Identifier les montées en potentiel lors de l’amorçage de la HTA vers la BT (défaut interne du H61)

Manipulation :

RPN 40

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io (A) | RM () | RN () | Couplage % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 100 | 30 | 15 | 15 |

Selectionner

amorçage HTA BT

Résultats

| VRM (V) | VRN (V) | Idéfaut (A) |
| --- | --- | --- |
| 498 | 3318 | 221 |

Les normes actuelles

La résistance de la prise de terre des masses HTA RM < 30

La montée en potentiel des masses HTA VRM < 6 kV

Le couplage < 15%

La résistance de la prise de terre du neutre BT RN < 15

La montée en potentiel du neutre BT < 1500V

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RN génère un potentiel sur le neutre BT (VRN = RN x Idéfaut).. La norme de 1500V sur la BT n’est plus respectée.

- Identifier l’influence du régime de neutre  sur l’amplitude de la montée en potentiel lors d’un défaut monophasé.

Manipulation :

BPN 40+j40

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io (A) | RM () | RN () | Couplage % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 0 | 30 | 15 | 15 |

Faire varier 3Io

Résultats

| 3Io () | VRM (V) | VRN (V) | Idéfaut (A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 3157 | 474 | 105 |
| 200 | 3158 | 528 | 117 |
| 300 | 4772 | 709 | 157 |
| 400 | 6047 | 907 | 201 |
| 500 | 7186 | 1078 | 239 |

Les normes actuelles

La résistance de la prise de terre des masses HTA RM < 30

La montée en potentiel des masses HTA VRM < 6 kV

Le couplage < 15%

La résistance de la prise de terre du neutre BT RN < 15

La montée en potentiel du neutre BT < 1500V

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RM génère un potentiel sur les masses HTA(VRM = RM x Idéfaut). Le courant de défaut est égal à la somme vectorielle du courant ciculant dans le neutre (In = courant actif de 150A et courant selfique de 130A pour un défaut franc) et du courant capacitif (3Io). La norme de 6kV n’est plus respectée pour un 3Io de 400A au lieu de 250A avec une RPN 40.

- Identifier l’influence du régime de neutre  sur l’amplitude de la montée en potentiel lors de l’amorçage de l’amorçage de la HTA vers la BT (défaut interne du H61)

Manipulation :

BPN 40+j40

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io (A) | RM () | RN () | Couplage % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 100 | 30 | 15 | 15 |

amorçage HTA BT

Selectionner

Résultats

| VRM (V) | VRN (V) | Idéfaut (A) |
| --- | --- | --- |
| 274 | 1826 | 122 |

Les normes actuelles

La résistance de la prise de terre des masses HTA RM < 30

La montée en potentiel des masses HTA VRM < 6 kV

Le couplage < 15%

La résistance de la prise de terre du neutre BT RN < 15

La montée en potentiel du neutre BT < 1500V

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RN génère un potentiel sur le neutre BT (VRN = RN x Idéfaut).. La norme de 1500V sur la BT n’est pas respectée.

- Expliquer le choix du régime de neutre 150A avec une politique de terre du neutre BT renforcée pour un défaut d’isolement de la  HTA vers la BT.

Manipulation :

BPN 40+j40

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io (A) | RM () | RN () | Couplage % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 100 | 30 | 5 | 15 |

amorçage HTA BT

Selectionner

Résultats

| VRM (V) | VRN (V) | Idéfaut (A) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 680 | 136 |

Les normes futures

La résistance de la prise de terre des masses HTA RM < 10

La montée en potentiel des masses HTA VRM < 6 kV

Le couplage < 15%

La résistance de la prise de terre du neutre BT RN < 5

La montée en potentiel du neutre BT < 1500V

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RN génère un potentiel sur le neutre BT (VRN = RN x Idéfaut). La norme de 1500V sur la BT est respectée.

- Expliquer le choix du régime de neutre 150A avec une politique de terre des masses HTA renforcée pour un défaut d’isolement de la HTA et la masse.

Manipulation :

BPN 40+j40

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io (A) | RM () | RN () | Couplage % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 0 | 10 | 5 | 15 |

Faire varier 3Io

Résultats

| 3Io () | VRM (V) | VRN (V) | VT (V) | Idéfaut (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1285 | 193 | 386 | 128 |
| 200 | 1443 | 216 | 433 | 143 |
| 300 | 2010 | 302 | 603 | 201 |
| 400 | 2717 | 408 | 815 | 272 |
| 500 | 3450 | 518 | 1033 | 345 |

Les normes futures

La résistance de la prise de terre des masses HTA RM < 10

La montée en potentiel des masses HTA VRM < 6 kV

Le couplage < 15%

La résistance de la prise de terre du neutre BT RN < 5

La montée en potentiel du neutre BT < 1500V

La montée en potentiel VT doit être < 570V avec une résistivité du sol de 500.m et avec un temps de déclenchement des protections = 0.5s et < 250V avec un résistivité identique et un temps de déclenchement des protections = 1s.

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RM génère un potentiel sur les masses HTA(VRM = RM x Idéfaut). Le courant de défaut est égal à la somme vectorielle du courant ciculant dans le neutre (In = courant actif de 150A et courant selfique de 130A pour un défaut franc) et du courant capacitif (3Io).

La tension de toucher est respectée pour un 3Io <250A. Dans la nouvelle politique la BPN 40+j40 ne concerne que les réseaux dont le 3Io est inférieur à 250A.

- Expliquer le choix du régime de neutre compensé  pour un défaut d’isolement de la  HTA vers la BT.

Manipulation :

Neutre Compensé

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io (A) | IL (A) | RM () | RN () | Couplage % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 100 | 100 | 30 | 15 | 15 |

amorçage HTA BT

Selectionner

Résultats

| VRM (V) | VRN (V) | Idéfaut (A) |
| --- | --- | --- |
| 42 | 282 | 18,8 |

Les normes futures

La résistance de la prise de terre des masses HTA RM < 30

La montée en potentiel des masses HTA VRM < 6 kV

Le couplage < 15%

La résistance de la prise de terre du neutre BT RN < 15

La montée en potentiel du neutre BT < 1500V

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RN génère un potentiel sur le neutre BT (VRN = RN x Idéfaut).. La norme de 1500V sur la BT est respectée.

- Expliquer le choix du régime de neutre compensé pour un défaut d’isolement de la HTA avec la masse.

Manipulation :

Neutre Compensé

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io (A) | 3Io (A) | RM () | RN () | Couplage % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 200 | 200 | 10 | 5 | 15 |

Faire varier 3Io

Résultats

| 3Io () | VRM (V) | VRN (V) | VT (V) | Idéfaut (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 550 | 82 | 165 | 18,3 |

Les normes futures

La résistance de la prise de terre des masses HTA RM < 30

La montée en potentiel des masses HTA VRM < 6 kV

Le couplage < 15%

La résistance de la prise de terre du neutre BT RN < 15

La montée en potentiel du neutre BT < 1500V

La montée en potentiel VT doit être < 570V avec une résistivité du sol de 500.m et avec un temps de déclenchement des protections = 0.5s et < 250V avec un résistivité identique et un temps de déclenchement des protections = 1s.

Explication : Le courant de défaut circulant dans la prise de terre RM génère un potentiel sur les masses HTA(VRM = RM x Idéfaut).

La tension de toucher est toujours respectée.

Schéma pris en compte pour les calculs :

Rn

Xn

RM

I défaut

VN

VRM

Vo

IC

IL

IA

Défaut monophasé :

Pour les calculs, on néglige l’impédance homopolaire du transformateur et l’impédance des cables.

Le calcul de VRN = VRM x la valeur du couplage.

Défaut amorçage éclateur BT :

Pour les calculs de VRM = VRN . La résistance de défaut prise en compte est RM en parallèle avec RN.

Défaut amorçage HTA vers BT :

Pour les calculs la résistance de défaut est égale à RN. La tension VRM = VRN x la valeur du couplage.

Pour la tension de toucher (VT).

La valeur cible de la tension de toucher dépend :

- de la durée maximale de contact (0.5s pour un neutre impédant, 1s pour un neutre compensé, temps d’élimination des défauts)

- d’hypothèses faites sur l’impédance du corps humain, impédance des chaussures, impédance de contact avec le sol.

Plusieurs courbes sont proposés par la norme CENELEC.

En prenant la courbe C2 de la CEI 479-1, La tension de toucher à ne pas dépasser est :

- Temps d’application de la tension 0.5s ; tension de toucher 500V

- Temps d’application de la tension 1s ; tension de toucher 200V

Pour le calcul de la tension de toucher (VT) sur la maquette, je me suis aidé d’un document (REGIME DE NEUTRE HTA SURTENSION ET POLITIQUE DES TERRES de novembre 95).

Sur ce document en page 6, un tableau montre pour une RPN 40 20kV :

Résistivité du sol 500m, poste sur poteau dont la terre est réalisée avec une boucle fond de fouille et une patte d’oie , une tension de toucher de l’ordre de 1500V.

J’ai fait l’hypothèse que cette tension apparaissait avec une RM = 30 et une tension VRM de 5000V.

La tension de toucher calculée est égale à 30% de VRM.

Il faut bien noté que la valeur de VT est donnée en fonction d’hypothèses bien précises.

VT est donnée à titre indicatif pour montrer qu’elle est liée à la valeur de RM. Il est impossible de généraliser cette valeur car elle dépend de la résistivité du terrain et la conception de la prise de terre.

# Principe de fonctionnement du SAA (maquette IC-SAA.XLS) :

Objectifs de la maquette :

- Identifier l’influence de l’asymétrie (Ik) sur la tension résiduelle (Vres)

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Identifier l’influence de la variation du courant d’asymétrie (Ik) sur la tension résiduelle Vres.

Manipulation :

Initilisation

Sélectionner

Résultats

| Vres (V) | Ik dep 1 (A) |
| --- | --- |
| 560 | 0,12 |

Visualiser les courants Ik par départ (couleur bleue) sur la maquette.

Ces courants s’additionnent Ik  et circulent dans l’impédance de compensation et les capacités homopolaires.

Ce courant (Ik) génèrent une tension Vres modélisée par un vecteur (couleur rouge). Dans cet état le réseau est accordé avec l’I.C. ( 3Io = 280A et IL = 280A).

Les vecteurs Vres et Ik sont en oppositions de phase à l’accord.

Faire varier Ik départ 1

Ik dep1 = 0

| Vres (V) | Ik dep 1 (A) |
| --- | --- |
| 428 | 0 |

Visualiser la nouvelle tension Vres modélisée par un vecteur rouge.

Le réseau est toujours accordé mais la tension Vres est différente.

Cette tension Vres est proportionnelle à l’amplitude de Ik .

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Identifier  l’évolution de la tension résiduelle Vres avec un réseau stable, en faisant varier la position de l’I.C..

Manipulation :

Ik dep 1 # 0

Sélectionner

Inhibition SAA

Augmente

Diminue

Résultats

| Vres (V) | IL (A) | 3IoT (A) | manoeuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| 560.07 | 280 | 280 | Diminue |
| 250.47 | 240 | 280 | Diminue |
| 135.84 | 200 | 280 | Diminue |
| 250.47 | 240 | 280 | Augmente |
| 560.07 | 280 | 280 | Augmente |
| 250.47 | 320 | 280 | Augmente |
| 135.84 | 360 | 280 | Augmente |

Monter que le vecteur Vres se déplace en suivant un cercle (cercle des lieux).

L’amplitude de Vres est maximale à l’accord à la fréquence 50hZ.

Explication : A l’ accord l’impédance équivalente homopolaire est égale à RN.

Au désaccord l’impédance équivalente homopolaire est inférieure à RN.(schéma R, L, C parallèle)

A l’accord Vres =3 * RN * Ik.

Au désaccord Vres < 3 * RN * Ik.

Explication

L’asymétrie

Le schéma ci dessous représente un réseau HTA alimenté par un transformateur HTB / HTA ou l’on à modélisé les capacités homopolaires des différents conducteurs.

Schéma 18 : Représentation de l’asymétrie

Dans la pratique les capacités homopolaires Co1, Co2, Co3 et  les tensions V1, V2, V3 sont différentes. Les courants Ico sont donc différents. La somme de ces courants n’est pas nulle.

Ico1 + Ico2 + Ico3 = Ik (vectoriel)

Le courant Ik est appelé courant d’asymétrie. Son amplitude de faible valeur engendre une tension Vo.

Vo = Zo * Ik

Sa valeur peut aller jusqu’à quelques centaines de mA sur les réseaux HTA et représente la différence de capacité homopolaire entre les phases , due 	notamment à une distance différente par rapport à la terre.

Cette asymétrie  est 5 à 10 fois plus faible sur les réseaux HTA  souterrains que sur les réseaux aériens.

Schéma 19 : Schéma équivalent monophasé de l’asymétrie

Lors d’une manoeuvre en réseau la capacité homopolaire (Co) va varier. La valeur de Ik va donc varier aussi.

La variation de Ik et de l’impédance homopolaire va entraîner un variation de Vo.

La mesure de la variation de VR = 3 Vo permet de détecter une manoeuvre en réseau.

Objectifs de la maquette :

- Décomposer de façon chronologique le fonctionnement du Système Automatique d’Accord et de l’Impédance de Compensation.

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Identifier l’influence du courant d’asymétrie (IK) sur la tension résiduelle.

Manipulation :

Ik dep 1 # 0

Sélectionner

Résultats

| Vres (V) | Vr1 (V) |
| --- | --- |
| 560 | -365+425i |

Visualiser les courants IK (couleur bleue). ces courants génèrent une tension Vr1 modélisée par un vecteur (couleur rouge). Dans cet état le réseau est accordé avec l’I.C. ( 3Io = 280A et IL = 280A).

Faire varier 3Io1

Saisir

| 3Io1 (A) | 3Io2 (A) | 3Io3 () |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 | 70 |

Cette situation  représente un modification du  schéma d’exploitation du réseau. Le réseau est désaccordé.

Résultats

| Vres (V) | Vr1 (V) | Vr2 (V) | Vr (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 83,98 | -365+425i | -55-64i | 310-489i |

Visualiser la nouvelle tension Vr2 modélisée par un vecteur bleu.

Vr représente la différence entre Vr2 (vecteur bleu) et Vr1 (vecteur rouge).

Le module de cette différence est supérieure à 30V. Le SAA va donc réaliser une injection pour déterminer le désaccord.

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Expliquer le principe de l’injection de courant dans le circuit homopolaire.

Manipulation :

injection

Sélectionner

Résultats

| Vres (V) | Vr1 (V) | Vr2 (V) | Vr (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 218 | -55-64i | -82-202i | -28-138i |

Visualiser la connexion de l’impédance Z du S.A.A entre la phase 1 du réseau et la terre.(Cela équivaut à un défaut monophasé phase1 terre de 400mA = Iinj).

Visualiser la nouvelle tension du à l’injection Vr2 modélisée par un vecteur vert.

Vr représente la différence entre Vr2 (vecteur vert, tension résiduelle pendant l’injection) et Vr1 (vecteur bleu, tension résiduelle avant l’injection).

Explication

Principe de l’injection

EDF a développé un système d’injection de courant dans le circuit homopolaire permettant de calculer le désaccord. Le courant est injecté conformément au schéma électrique ci-après :

Schéma 20: Principe d’injection

Le schéma équivalent de cette injection, qui correspond à une situation contrôlée de défaut, est :

Schéma 21 : Schéma équivalent monophasé de l’injection

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Réaliser le calcul du désaccord avec les données de la maquette.

Manipulation :

calcul

Sélectionner

Résultats

| Vres (V) | Vr (V) | Ides (A) |
| --- | --- | --- |
| 218 | -28-138i | -100 |

Montrer que le SAA à calculé le désaccord « Ides ». ( Ides doit être égal à 3Iot - IL)

Explication

Schéma 21 : Schéma équivalent monophasé de l’injection

Sachant que VR = 3VO   avec VR  = V1 + V2 + V3 (VR tension résiduelle)

Si on appelle Vr1 et Vr2, respectivement les valeurs de VR avant et pendant l’injection du courant injecté I inj, on peut écrire :

[Vr2] / 3 = - (Zo . I K) + (Zo . I inj)    pendant l’injection

[Vr1] / 3 = - (Zo . I K)                       avant l’injection

la différence de ces deux états est :

[Vr2 -Vr1] / 3 = - (Zo . I inj)

Avec Zo représentant l’impédance équivalente de l’ensemble « I.C. - réseau ».

La partie imaginaire de  1Zo  est égale à (1LNw - Co ). Noté : 1Xo

La partie réelle de 1Zo est égale à (1RN).

D’ou la valeur du désaccord I ramené en HTA sous Vn (tension simple HTA)

I = UnXo * 3

et la valeur du courant actif Ia (pour vérifier s’il est supérieur à 20A)

Ia = UnRn * 3

calcul numérique

rappel

[Vr2 -Vr1] / 3 = - (Zo . I inj)

(-27,69 - j138.46) / 3 =  - (Zo . 0,4)

-1/Zo = (3 * 0.4) / (-27,69 - j138.46 ) (rendre rationnelle cette fraction)

-1/Zo = ( - 33.23 + j166.15) / 19938

rappel

La partie imaginaire de  1Zo  est égale à (1LNw - Co ). Noté : 1Xo

- 1Xo = 166.15 / 19938   d’ou  Xo = - 19938 / 166.15 = - 120

rappel

I = UnXo * 3

I = 12000 / (-120) = -100

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Identifier la manoeuvre de l’I.C.

Manipulation :

accord

Sélectionner

Résultats

| Vres (V) | Vr1 (V) | Ides (A) |
| --- | --- | --- |
| 303 | -291-82i | 0 |

Explication :

Le SAA manoeuvre l’I.C. qui va se placer sur la position 200A. C’est la position la plus proche du 3IoT qui est de 180A.

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Identifier le contrôle de la procédure d’accord par le S.A.A.

Manipulation :

injection

Sélectionner

Résultats

| Vres (V) | Vr1 (V) | Vr2 (V) | Vr (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 787 | -291-82i | -651-442i | -360-360i |

calcul

Sélectionner

Résultats

| Vres (V) | Vr (V) | Ides (A) |
| --- | --- | --- |
| 787 | -360-360i | -20 |

accord

Sélectionner

Explication :

Le SAA réalise une nouvelle procédure de calcul pour vérifier la procédure d’accord initiale.

Le calcul de désaccord est de 20A.

Cette valeur est inférieure au deux tiers d’un écart entre deux prises de l’I.C..

Ce désaccord est compatible pour limiter le courant de défaut à 40A.

Il n’y à donc pas de manoeuvre de l’I.C..

# Amplitude des courants et tensions lors d’un défaut monophasé (maquette MNEUTRE.XLS):

Objectifs de la maquette : Visualiser l’amplitude des courants (IC : capacitif; IL : selfique; Iw actif) lors d’un défaut monophasé HTA.

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Justifier  l’emploi , sur les départs , de protections Wattmétrique en neutre compensé pour détecter les défauts monophasés HTA.

Manipulation :

RPN 40

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io1 (A) | 3Io2 (A) | 3Io3 (A) | Rd () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 20 | 200 | 0 | 0 |

Résultats

| Imes D1 (A) | Imes D2 (A) |
| --- | --- |
| 351.2 | 200 |

Montrer la valeur du courant mesurée par la PAH ( protection ampèremétrique homopolaire) du départ en défaut en disant que le réglage de cette PAH = 1.2 * Capacitif départ en défaut = 24A. Ce courant est largement supérieur au réglage 24A donc la protection détecte ce défaut.

Montrer que sur le départ sain le courant mesuré par la PAH est inférieur au courant mesuré par la PAH du départ en défaut.

L’emploi de protection ampèremétrique à temps constant et dépendant est adapté.

neutre compensé

Selectionner

IL (Impédance compensation)

200

Résultats

| Imes D1 (A) | Imes D2 (A) |
| --- | --- |
| 19.2 | 200 |

Montrer que le courant mesurée par la PAH est inférieur au réglage de 24A. Ce défaut ne sera pas détecté par la PAH

Montrer que sur le départ sain le courant mesuré par la PAH est supérieur au courant mesuré par la PAH du départ en défaut .

L’emploi de protection ampèremétrique à temps constant et dépendant (type EPATR) n’est plus adapté , d’ou la  nécessité d’employer des PWH.

Explication : Le courant vu par la protection du départ en défaut est égal à la somme vectorielle du courant actif circulant dans le neutre (Ia = 20A pour un défaut franc), du courant selfique circulant dans le neutre (IL, dépend de la position de l’Impédance de Compensation) et du capacitif des départs sains (3Iods ).

Si IL = 3Iods la protection ne voit que le courant actif.

Le courant vu par la protection du départ sain est égal à son propre capacitif. Ce courant peut être supérieur à la valeur du courant Ia.

- Justifier l’emploi , sur une arrivée simple attache , d’une protection Volmétrique en neutre compensé pour détecter les défauts monophasés HTA.

Neutre compensé

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io1 (A) | 3Io2 (A) | 3Io3 (A) | Rd () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 200 | 100 | 100 | 0 |

accord

Selectionner

Résultats

| IL (Imp. comp.) | Ia (arrivée) | IL (arrivée) | Ic (arrivée) | SR/PR (arrivée) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 19.2 | 400 | 0 | 20.9 |

Montrer que le rapport SR/PR est > 15 (limite de fonctionnement d’ une PWH).

Explication : Le courant vu par la protection de l’arrivée simple attache est égal à la somme vectorielle de Ia et de IL . Le courant capacitif faisant un aller et retour n’est pas vu par la protection.

La limite de fonctionnement des PWH.2 est atteinte lorsque la puissance apparente résiduelle SR est 15 fois supérieure à la puissance active résiduelle PR.(Faire la caractéristique de fonctionnement d’une PWH)

PR = VR (tension résiduelle) x Ia

SR = VR x ( somme vectorielle de Ia + IL) .

Ia est trés petit par rapport à IL, on peut admettre que la somme vectorielle de Ia + IL = IL

Le rapport SR / PR = rapport IL / Ia

Pour notre exemple IL / Ia = 400 / 20 = 20 > 15.

Le rapport sera supérieur à 15 pour toutes les positions de l’ Impédance de Compensation  se trouvant entre 300 et 600A ou 1000A. (2 types d’I.C. 100-600A et 100-1000A)

- Citer les différentes manoeuvres a réaliser pour rechercher un départ affecté d’un défaut résistant.

Neutre compensé

Selectionner

Saisir

| U nominal (V) | 3Io1 (A) | 3Io2 (A) | 3Io3 (A) | Rd () |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 80 | 80 | 20 | 9600 |

accord

Selectionner

Résultats

La pastille rouge sur la PVH du DTR représente la détection du défaut résistant.

Saisir

Pour la recherche du départ en défaut simuler l’ouverture du départ dont le capacitif est égal à 20A. pour simuler son ouverture saisir un 3Io3 égal à 0.

| 3Io1 (A) | 3Io2 (A) | 3Io3 (A) | signalisation PVH(DTR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 80 | 0 | oui |

Le défaut résistant est toujours présent (pastille rouge sur la PVH du DTR).

Refermer ce départ. Pour simuler sa fermeture saisir 3Io3 égal à 20A.

Saisir

| 3Io1 (A) | 3Io2 (A) | 3Io3 (A) | signalisation PVH(DTR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 80 | 20 | oui |

Saisir

Simuler l’ouverture du départ sain dont le capacitif est égal à 80A. pour simuler son ouverture saisir un 3Io2 égal à 0.

| 3Io1 (A) | 3Io2 (A) | 3Io3 (A) | signalisation PVH(DTR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 0 | 20 | non |

La détection du défaut résistant n’est plus présente (pastille rouge non visible sur la PVH du DTR). On peut donc interpréter que le défaut est sur ce départ.

Pour valider la non détection il est nécessaire d’attendre l’accord du réseau.

accord

Selectionner

La détection est de nouveau présente, le défaut n’est pas sur ce départ.

Explication : La sensibilité du plan de protection est optimale à l’accord. Lors de l’ouverture d’un départ, Il est nécessaire de réaliser l’accord pour valider le fonctionnement des protections.

# Evolution de la tension homopolaire lors de l’extinction des défauts monophasés(maquette DEFAUT.XLS)

Objectifs de la maquette :

- Visualiser l’amplitude et le déphasage des tensions phase terre lors d’un défaut monophasé HTA sur la phase 1.

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Justifier l’extinction d’un défaut 50hz défaut grâce au Neutre Compensé.

Manipulation :

RPN 40

Sélectionner

Saisir

| Vn (V) | 3Io (A) | Rd () |
| --- | --- | --- |
| 12000 | 300 | 30 |

Résultats

| V1=Vd (V) | Id (A) | Vo (V) |
| --- | --- | --- |
| 6685 | 223 | 6302 |

Montrer la tension aux bornes du défaut V1 et Id (I dans le défaut). Ces valeurs sont importantes.

Manipulation :

Neutre Compensé

Sélectionner

Saisir

| Vn (V) | 3Io (A) | IL (A) | Rd () |
| --- | --- | --- | --- |
| 12000 | 300 | 300 | 30 |

Résultats

| V1=Vd (V) | Id (A) | Vo (V) |
| --- | --- | --- |
| 571 | 19 | 11429 |

Montrer la tension au bornes du défaut V1 et Id. Ces valeurs sont faibles et seront propice à l’extinction du défaut.

faire un aller et retour RPN 40 , Neut Comp pour bien montrer les vecteurs tensions phase terre ( vecteur rouge) et Vo (vecteur bleu). Les tensions en Neut Comp ressemble à un défaut franc en RPN 40 ( coup de shunt).

Explication : Le courant dans le défaut est égal à la somme vectorielle de Ia de IL et de 3Io.

Avec la RPN 40, IL est nul, Ia = 300A pour un défaut franc, 3Io = capacitif du poste .

Le courant de défaut est trés important.

Avec la N.C., à l’accord IL s’annule avec 3Io, Ia = 20A pour un défaut franc

Le courant de défaut est très faible. L’Impédance de Compensation joue le rôle d’un shunt est va permettre d’éteindre le défaut.

Objectifs de la maquette :

- Visualiser le temps d’élimination de la tension Vo lors de l’extinction de ces défauts.

A l’issu de la séance le stagiaire sera capable de :

- Différencier le temps de disparition de Vo lors de l’extinction d’un défaut monophasé 50Hz entre un régime de neutre 40 et un régime de Neutre Compensé .

Manipulation :

RPN 40

Sélectionner

Vo et V1 = f(t)

Montrer le temps d’élimination de Vo sachant que le défaut s’éteint au temps t = 0

V1 = f(t)

Montrer le temps de rétablissement de V1 sachant que le défaut s’éteint au temps t = 0.

V1 se rétabli rapidement, ce qui peut èventuellement réallumer le défaut.

retour

Neutre compensé

Sélectionner

Vo et V1 = f(t)

Montrer le temps d’élimination de Vo sachant que le défaut s’éteint au temps t = 0.

Ceci justifie la prise en compte d’une temporisation plus importante pour le fonctionnement des protections en N.C..

V1 = f(t)

Montrer le temps de rétablissement de V1 sachant que le défaut s’éteint au temps t = 0

V1 se rétabli progressivement, ce qui facilite l’extinction totale du défaut.

Explication : Lors de l’extinction du défaut la capacité homopolaire va se décharger dans la résistance de la mise à la terre. (faire le schèma équivalent d’un défaut monophasé)

Le temps de décharge d’un condensateur dépend de la valeur de la résistance dans laquelle il se décharge. Plus la résistance est importante plus le temps est important.

Avec une RPN 40 la capacité homopolaire se décharge dans la résitance du neutre = 40

Avec le N.C. la capacité homopolaire se décharge dans la résitance du neutre = 600

- Différencier le temps de disparition de Vo lors de l’extinction d’un défaut monophasé 50Hz en Neutre Compensé accordé avec 100A de capacitif et 600A .

Neutre Compensé

Sélectionner

Saisir

| Vn (V) | 3Io (A) | IL (A) | Rd () |
| --- | --- | --- | --- |
| 12000 | 100 | 100 | 30 |

Vo et V1 = f(t)

Montrer le temps d’élimination de Vo est de l’ordre de 100ms

Saisir

| Vn (V) | 3Io (A) | IL (A) | Rd () |
| --- | --- | --- | --- |
| 12000 | 600 | 600 | 30 |

Vo et V1 = f(t)

Montrer le temps d’élimination de Vo est supérieur à 300ms

Explication : Lors de l’extinction du défaut la capacité homopolaire va se décharger dans la résistance de la mise à la terre. (faire le schèma équivalent d’un défaut monophasé)

Le temps de décharge d’un condensateur dépend de la valeur de la résistance dans laquelle il se décharge et de la capacité du condensateur.

Plus la capacité est importante ( 3Io important)  plus le temps est important.

mettre l’équation

- Citer  le phénomène de « battement » des tensions V1,V2,V3,  lors de l’extinction d’un défaut monophasé sur un réseau désaccordé.

Manipulation :

Neutre Compensé

Sélectionner

Saisir

| Vn (V) | 3Io (A) | IL (A) | Rd () |
| --- | --- | --- | --- |
| 12000 | 200 | 400 | 30 |

Vo et V1 = f(t)

Montrer que la fréquence de V0 est différente de 50hZ . La fréquence de Vo=70,7Hz

V1 = f(t)

Montrer les battements de V1 et l’amplitude de V1 qui dépasse 20 kV.

Explication : Lors de l’extinction du défaut la capacité homopolaire va se décharger dans la résistance de la mise à la terre. (faire le schéma équivalent d’un défaut monophasé)

Le temps de décharge d’un condensateur dépend de la valeur de la résistance dans laquelle il se décharge. La fréquence d’oscillation de ce circuit va dépendre de la valeur réactance selfique de la mise à la terre et de la réactance de la capacité homopolaire.

Si le réseau est accordé (accord pour le 50hZ), la fréquence d’oscillation est de 50hZ

Si le réseau est désaccordé la fréquence d’oscillation dépend de la fréquence de résonance Fo de ce circuit.

Fo = 50 * racine (IL / 3Io)

V1 étant la somme vectorielle de la tension simple du réseau (fréquence 50 hz) et de la tension homopolaire Vo (fréquence Fo), son amplitude croit en décrivant des battements dus à la l’inégalité de ces fréquences.